招   标   公  示  表

编写单位：设备动力部                                       2025 年 03月21日                              生产经营002

| 招标编号 | JYGK202503017 | 招标项目名称 | 衡板包装衡板事业部2#1050轧机液压管道大修 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标（项目）情况介绍 | 1、辅助站 除开卷阀台管路不用更换其余从阀台到液压缸全部更换 2、平弯站 从阀台到液压缸全部更换3、压上泵站 从泵站到压上缸全部更换4、管件及不锈钢管路采购（大修厂家自备）5、液压管道冲洗工作。6.管路上行孔洞做封堵。大修工期17天。 |  |  |  |  |
| 技术条款、技术协议 | (详见附件) |  |  |  |  |
| 合同主要条款 | (详见附件) |  |  |  |  |
| 中标模式 | 总价最低价中标。 |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 1.本次招标收取投标保证金0元，投标人在确认技术条款、技术协议及无误后缴纳投标保证金，领取招标文件；中标后投标保证金转为合同履约保证金，合同履行完毕后无息退还；如未中标则招标活动结束后无息退还；如果投标人放弃投标、哄抬标价、提供虚假材料、串标、中标后拒绝签订合同，招标方将没收投标保证金。 2.账户名称：邯钢集团衡水薄板有限责任公司。金融机构名称：中国农业银行衡水西城支行。银行账号：50401001040013537。 3.投标保证金交纳时间：报名时间截止后，待甲方通知5日内交纳投标保证金(公户对公户)，否则不予发送招标文件。 |  |  |  |  |
| 报名条件要求 | 具有国内较好连退炉辊制作业绩。 |  |  |  |  |
|  | - 报名单位须将营业执照、授权委托书(应注明联系电话、电子邮件）)、报名联系人身份证、资质文件、业绩复印件、发送hbliji@hbisco.com邮箱。 特别注意：邮件主题标注招标项目名称、招标编号、报名单位全称。 2.所有电子版文件须盖公章，否则视为无效报名。 3. 本项目不允许分包、不接受联合体报价。 |  |  |  |  |
| 报名电话 | 0318-2133659 |  |  | 报名联系人 | 李季，15369055793 |
| 监督及投诉 | 电话：0318-212506 |  |  |  |  |
| 报名截止时间 | 2025年4月1日 |  |  |  |  |

填表人：李强    13091188586

2#1050轧机液压管道大修标准

一、工作内容

1.辅助站 除开卷阀台管路不用更换其余从阀台到液压缸全部更换  包含  截门、硬管 软管、管接头 及密封件

2.平弯站 从阀台到液压缸全部更换包含  截门、硬管 软管、管接头 及密封件

3.压上泵站 从泵站到压上缸全部更换包含  截门、硬管 软管、管接头 及密封件

4.管件及不锈钢管路及胶管采购（大修厂家自备） 不锈钢管路壁厚不低于3mm

5. 液压管路要求经牌坊上向下分减少 底部管路数量 避免乳化液腐蚀。

6.液压管道冲洗工作  包含冲洗阀块 及滤芯

7.管路上行孔洞做封堵。

二、验收收标准

1.管路配置合理 美观 中间部位无接头

2.出阀台各支管路加装截门

3.试车各动作准确无误

4.管路冲洗后 液压系统清洁指标（NAS）：1.辅助低压系统7级  2.高压系统5级

三、工期

要求在交叉作业情况下 17天完成所有工作.安排专人做好工作布置及管道冲洗工作。

关于2#1050轧机液压管道大修主要合同条款：

（1）供货周期：合同签订后备件10天内到货，到货后根据招标方要求，17天内完成安装。

（2）投标方提供13%增值税专用发票。

（3）安装调试，验收合格投标方提供13%全额增值税发票。3个月内付90%合同款，留10%质保金，质保期自验收合格之日起12个月。质保期满后付10%质保金，均以6个月电子银行承兑形式支付。